STM32F407 电机控制板硬件分析文档 V1.1

说明：本文档依据用户提供的两页扫描原理图和 V1.0 附件补充整理。所有信号名称及 STM32 引脚均以原图为准；扫描中跨页断开的 SPI 网络依据同名信号和连线连续性恢复。原图未明确给出的 PWM 定时器实例、外部器件具体引脚及软件配置不作推断。

第一章 系统总体架构

本系统采用 STM32F407 作为主控，共配置 8 路直流电机驱动。H1、H2 采用 DRV8714 驱动，配置双 PWM、电流采样、A/B 相霍尔反馈以及共享 SPI 控制接口；H3~H8 采用 VNH7070AS 驱动，每路由 PWM、INA、INB 三个控制信号组成。

板载接口包括 CAN、LIN、Type-C 串口、SPI、I2C1、I2C3、4 路 Door 输入、12 路通用数字输入、2 路中断输入以及若干驱动控制 GPIO。

| 电机 | 驱动芯片 | 控制信号 | 电流反馈 | 位置反馈 | 接口特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | DRV8714 | H1_PWM1、H1_PWM2 | H1_IS（ADC） | H1_Hall_A、H1_Hall_B | SPI + nSLEEP/DRVOFF/BRAKE |
| H2 | DRV8714 | H2_PWM3、H2_PWM4 | H2_IS（ADC） | H2_Hall_A、H2_Hall_B | 与 H1 共享 SPI 和控制线 |
| H3 | VNH7070AS | H3_PWM、H3_INA、H3_INB | 总览图未显示 | 总览图未显示 | 三线控制 |
| H4 | VNH7070AS | H4_PWM、H4_INA、H4_INB | 总览图未显示 | 总览图未显示 | 三线控制 |
| H5 | VNH7070AS | H5_PWM、H5_INA、H5_INB | 总览图未显示 | 总览图未显示 | 三线控制 |
| H6 | VNH7070AS | H6_PWM、H6_INA、H6_INB | 总览图未显示 | 总览图未显示 | 三线控制 |
| H7 | VNH7070AS | H7_PWM、H7_INA、H7_INB | 总览图未显示 | 总览图未显示 | 三线控制 |
| H8 | VNH7070AS | H8_PWM、H8_INA、H8_INB | 总览图未显示 | 总览图未显示 | 三线控制 |

第二章 STM32F407 IO 资源分配

以下表格恢复了扫描断层中未完整呈现的霍尔、ADC、SPI、CAN、LIN、Type-C 串口、I2C 和 GPIO 输入信息。接口方向均以 STM32 为参照。

2.1 H1、H2（DRV8714）及霍尔/电流采样

| 模块 | 信号 | STM32 引脚 | 接口类型/方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | H1_PWM1 | PB3 | PWM 输出 | MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认 |
| H1 | H1_PWM2 | PB10 | PWM 输出 | MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认 |
| H1 | H1_IS | PA2 | ADC 输入 | 驱动电流采样；PA2 对应 ADC 通道 2 资源 |
| H1 | H1_Hall_A | PE9 | 数字输入 | A 相霍尔反馈，可用于计数/外部中断/定时器输入 |
| H1 | H1_Hall_B | PE11 | 数字输入 | B 相霍尔反馈，可用于方向和位置判断 |
| H2 | H2_PWM3 | PC6 | PWM 输出 | MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认 |
| H2 | H2_PWM4 | PC7 | PWM 输出 | MCU → 驱动；具体定时器通道需结合 CubeMX/软件确认 |
| H2 | H2_IS | PA3 | ADC 输入 | 驱动电流采样；PA3 对应 ADC 通道 3 资源 |
| H2 | H2_Hall_A | PA6 | 数字输入 | A 相霍尔反馈 |
| H2 | H2_Hall_B | PA7 | 数字输入 | B 相霍尔反馈 |
| 共享 | H_SCK | PC10 | SPI3_SCK 输出 | DRV8714 配置时钟 |
| 共享 | H_SDO | PC11 | SPI3_MISO 输入 | DRV8714 → MCU 数据输出 |
| 共享 | H_SDI | PC12 | SPI3_MOSI 输出 | MCU → DRV8714 配置数据 |
| 共享 | H_CS | PD0 | GPIO 输出 | SPI 片选信号 |
| 共享 | nSLEEP | PB4 | GPIO 输出 | 低有效休眠/使能控制 |
| 共享 | DRVOFF | PB5 | GPIO 输出 | 驱动关闭控制 |
| 共享 | BRAKE | PE15 | GPIO 输出 | 制动控制 |

2.2 H3~H8（VNH7070AS）电机控制

| 模块 | 信号 | STM32 引脚 | 接口类型/方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H3 | H3_PWM | PB11 | PWM 输出 | 速度/功率调制 |
| H3 | H3_INA | PB12 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H3 | H3_INB | PB13 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H4 | H4_PWM | PD12 | PWM 输出 | 速度/功率调制 |
| H4 | H4_INA | PD11 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H4 | H4_INB | PD10 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H5 | H5_PWM | PD13 | PWM 输出 | 速度/功率调制 |
| H5 | H5_INA | PB15 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H5 | H5_INB | PB14 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H6 | H6_PWM | PD14 | PWM 输出 | 速度/功率调制 |
| H6 | H6_INA | PG6 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H6 | H6_INB | PG7 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H7 | H7_PWM | PD15 | PWM 输出 | 速度/功率调制 |
| H7 | H7_INA | PG2 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H7 | H7_INB | PG3 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H8 | H8_PWM | PA1 | PWM 输出 | 速度/功率调制 |
| H8 | H8_INA | PF12 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |
| H8 | H8_INB | PF11 | GPIO 输出 | 方向/工作模式控制 |

2.3 CAN、LIN、Type-C 串口、SPI 与 I2C3

| 接口 | 信号 | STM32 引脚 | 外设/方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助 | E2 | PD8 | GPIO（方向待子图确认） | 保留原图网络名；具体用途需结合 Communication 子页 |
| 辅助 | WC | PD9 | GPIO（方向待子图确认） | 保留原图网络名；具体用途需结合 Communication 子页 |
| CAN | CAN_Silent | PE12 | GPIO 输出 | CAN 收发器静默/待机控制 |
| CAN | CAN_RXD | PA11 | CAN1_RX 输入 | CAN 收发器 → MCU |
| CAN | CAN_TXD | PA12 | CAN1_TX 输出 | MCU → CAN 收发器 |
| LIN | LIN_SLP | PE13 | GPIO 输出 | LIN 收发器休眠控制 |
| LIN | LIN_RXD | PA10 | USART1_RX 输入 | LIN 收发器 → MCU |
| LIN | LIN_TXD | PA9 | USART1_TX 输出 | MCU → LIN 收发器 |
| Type-C | TypeC_TXD | PD6 | USART2_RX 输入 | 按外部模块命名：外部 TXD 接 MCU RX |
| Type-C | TypeC_RXD | PD5 | USART2_TX 输出 | 按外部模块命名：外部 RXD 接 MCU TX |
| SPI | SCK / H_SCK | PC10 | SPI3_SCK 输出 | 与 DRV8714 配置总线相同 |
| SPI | SDO / H_SDO | PC11 | SPI3_MISO 输入 | 与 DRV8714 配置总线相同 |
| SPI | SDI / H_SDI | PC12 | SPI3_MOSI 输出 | 与 DRV8714 配置总线相同 |
| SPI | CS / H_CS | PD0 | GPIO 输出 | SPI 片选 |
| I2C3 | I2C3_SDA | PC9 | I2C3_SDA 双向 | I2C3 数据线 |
| I2C3 | I2C3_SCL | PA8 | I2C3_SCL | I2C3 时钟线 |

2.4 Door、数字输入、I2C1 与中断输入

| 类别 | 信号 | STM32 引脚 | 接口类型/方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Door | DOOR1 | PD1 | GPIO 输入 | 门状态输入 1 |
| Door | DOOR2 | PD2 | GPIO 输入 | 门状态输入 2 |
| Door | DOOR3 | PD3 | GPIO 输入 | 门状态输入 3 |
| Door | DOOR4 | PD4 | GPIO 输入 | 门状态输入 4 |
| 数字输入 | D_Input_1 | PF1 | GPIO 输入 | 通用数字输入 1 |
| 数字输入 | D_Input_2 | PF2 | GPIO 输入 | 通用数字输入 2 |
| 数字输入 | D_Input_3 | PF3 | GPIO 输入 | 通用数字输入 3 |
| 数字输入 | D_Input_4 | PF4 | GPIO 输入 | 通用数字输入 4 |
| 数字输入 | D_Input_5 | PF5 | GPIO 输入 | 通用数字输入 5 |
| 数字输入 | D_Input_6 | PF6 | GPIO 输入 | 通用数字输入 6 |
| 数字输入 | D_Input_7 | PF7 | GPIO 输入 | 通用数字输入 7 |
| 数字输入 | D_Input_8 | PF8 | GPIO 输入 | 通用数字输入 8 |
| 数字输入 | D_Input_9 | PF9 | GPIO 输入 | 通用数字输入 9 |
| 数字输入 | D_Input_10 | PF10 | GPIO 输入 | 通用数字输入 10 |
| 数字输入 | D_Input_11 | PC4 | GPIO 输入 | 通用数字输入 11 |
| 数字输入 | D_Input_12 | PC5 | GPIO 输入 | 通用数字输入 12 |
| I2C1 | I2C1_SDA | PB7 | I2C1_SDA 双向 | I2C1 数据线 |
| I2C1 | I2C1_SCL | PB6 | I2C1_SCL | I2C1 时钟线 |
| 中断 | INT1 | PG11 | GPIO/EXTI 输入 | 外部中断输入 1 |
| 中断 | INT2 | PG12 | GPIO/EXTI 输入 | 外部中断输入 2 |

2.5 主要资源统计

| 资源类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电机通道 | 8 路 | H1~H8 |
| PWM 控制信号 | 10 路 | H1/H2 各 2 路，H3~H8 各 1 路 |
| VNH7070AS 方向 GPIO | 12 路 | H3~H8 每路 INA、INB |
| ADC 电流采样 | 2 路 | PA2/H1_IS、PA3/H2_IS |
| 霍尔输入 | 4 路 | H1/H2 各 A、B 两相 |
| DRV8714 共用控制 GPIO | 4 路 | CS、nSLEEP、DRVOFF、BRAKE |
| SPI | 1 组 | SPI3：PC10/PC11/PC12，PD0 作为 CS |
| CAN | 1 组 | CAN1：PA11/PA12，PE12 静默控制 |
| LIN 串口 | 1 组 | USART1：PA9/PA10，PE13 休眠控制 |
| Type-C 串口 | 1 组 | USART2：PD5/PD6 |
| I2C | 2 组 | I2C1：PB6/PB7；I2C3：PA8/PC9 |
| Door 输入 | 4 路 | PD1~PD4 |
| 通用数字输入 | 12 路 | PF1~PF10、PC4、PC5 |
| 外部中断输入 | 2 路 | PG11、PG12 |
| 通信辅助 GPIO | 2 路 | E2/PD8、WC/PD9；功能需结合子图 |

第三章 电机驱动分析

3.1 DRV8714（H1/H2）

H1、H2 的控制链路包含双 PWM、SPI 配置、电流采样和 A/B 相霍尔反馈。H1_IS、H2_IS 分别接入 PA2、PA3 的 ADC 资源；两组霍尔信号分别接入 PE9/PE11 和 PA6/PA7。

两路驱动共用 SPI3 总线（PC10、PC11、PC12）以及 H_CS、nSLEEP、DRVOFF、BRAKE 控制信号。该结构适合需要电流监测、位置/速度反馈和寄存器配置的电机通道。

3.2 VNH7070AS（H3~H8）

H3~H8 每路均采用 PWM、INA、INB 三个 MCU 控制信号。PWM 用于调制输出，INA/INB 用于选择方向或工作状态。当前总览图未显示这些通道返回 MCU 的电流、诊断或霍尔反馈信号，因此本文档不增加未确认的反馈连接。

3.3 两类驱动通道对比

| 对比项目 | DRV8714（H1/H2） | VNH7070AS（H3~H8） |
| --- | --- | --- |
| 通道数量 | 2 路（H1、H2） | 6 路（H3~H8） |
| MCU 控制信号 | 每路双 PWM；共享 SPI 和控制 GPIO | 每路 PWM + INA + INB |
| 电流反馈 | H1_IS、H2_IS 接 ADC | 总览图未显示 |
| 位置反馈 | 每路 A/B 相霍尔 | 总览图未显示 |
| 配置接口 | SPI3 | 总览图未显示 SPI 配置 |
| 适用特征 | 反馈和配置资源更完整 | 接口简单、通道数量多 |